SENATUL ROMÂNIEI

PALATUL PARLAMENTULUI

Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, corp A1, Bucureşti

DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTARE

Serviciul Achiziţii Publice

Tel./Fax 021.414.28.44

SAP/1378/12.06.2017

Catre,

Senatul României intenţionează să achiziţioneze următoarele produse:

| Nr. Crt. | Denumire bun material/produs | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CORP de ILUMINAT 4 x18 W - CONSTRUCTIE - corp cu montaj aparent - PT, cu armatura din tabla de otel vopsita in camp electrostatic, reflector lamelar din aluminiu lucios cu lamele striate, simpla parabola, cu sursa de lumina de tip tub fluorescent , obligatoriu cu capace din plastic pe lateralele corpului de iluminat , model LOW NEW , marca LOHUIS sau echivalent . CARACTERISTICI TEHNICE: 4 tuburi fluorescente de 18 W , T8, dulie G13 alimentare Un= 230 V/50 Hz, dimensiuni maxime admise L x l x h = 620-635 x 620-635 x 65 -75 mm , grad de protectie IP 20, culoare alba. GRAD de ECHIPARE : balast electronic, 4 tuburi fluorescente cu temperatura de culoare 4000-5000 K, cu flux luminos de minim 1200 lm, accesorii de montaj incluse. CONDITII de CALIFICARE: precizarea marcii si tipului de produs ofertat si prezentarea foii de catalog sau indicarea site-ului web pentru consultarea specificatiilor produsului, Declaratie de conformitate - marcaj CE, Certificat/declaratie de garantie pentru buna functionare de minim 12 de luni. | buc | 66 |
| 2. | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 10 A - 1P+N, protectie la suprasarcina , la scurtcircuit si protectie diferentiala de 30 mA, curba C, borne izolate IP 20, buton de test, calitate Schneider sau echivalent | buc | 4 |
| 3. | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 16 A - 1P+N, protectie la suprasarcina , la scurtcircuit si protectie diferentiala de 30 mA, curba C, borne izolate IP 20, buton de test, calitate Schneider sau echivalent | buc | 6 |
| 4. | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 20 A - 1P+N, protectie la suprasarcina , la scurtcircuit si protectie diferentiala de 30 mA, curba C, borne izolate IP 20, buton de test, calitate Schneider sau echivalent | buc | 2 |
| 5. | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 32 A - 1P+N, protectie la suprasarcina , la scurtcircuit si protectie diferentiala de 30 mA, curba C, borne izolate IP 20, buton de test, calitate Schneider sau echivalent | buc | 2 |
| 6. | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 40 A - 1P+N, protectie la suprasarcina , la scurtcircuit si protectie diferentiala de 30 mA, curba C, borne izolate IP 20, buton de test, calitate Schneider sau echivalent | buc | 2 |
| 7. | CONTACTOR MODULAR - tip MOELLER X-Pole Z-SCH 230/25-40 sau echivalent, In= 25 A, Un= 230 V/50 Hz, capacitate de rupere = 4.5kA., fixare pe sina OMEGA de 35 mm | buc | 30 |
| 8. | CONTACTOR MODULAR - tip MOELLER X-Pole Z-SCH 230/40-40 sau echivalent, In= 40 A, Un= 230 V/50 Hz, capacitate de rupere = 4.5kA., fixare pe sina OMEGA de 35 mm | buc | 20 |
| 9. | DROSER ELECTRONIC 18 W pentru tuburi fluorescente T8, Un=230 V/50Hz, factor de putere mai mare 0,9 | buc | 30 |
| 10. | DROSER ELECTRONIC 36 W pentru tuburi fluorescente T8, Un=230 V/50Hz, factor de putere mai mare 0,9 | buc | 30 |
| 11. | DROSER ELECTRONIC 2x18 W pentru tuburi fluorescente T8, Un=230 V/50Hz, factor de putere mai mare 0,9 | buc | 10 |
| 12. | DROSER ELECTRONIC 2x36 W pentru tuburi fluorescente T8, Un=230 V/50Hz, factor de putere mai mare 0,9 | buc | 10 |

In urma selectiei ofertelor, produsele ce urmeaza a se achizitiona se vor incarca in SEAP de catre operatorii economici, iar atribuirea se va face on-line in SEAP.

Livrarea: se va face la sediul Senatului României, furnizorul având obligaţia de a asigura transportul.

Plata: se va face în termen de 30 de zile de la livrarea si receptia produselor,  cu Ordin de plata din contul de Trezorerie al Senatului, numai în contul de trezorerie al furnizorului.

Vă rugăm să specificați în oferta dvs. de preț, atât preţul unitar in lei fara TVA, cât si valoarea  cu TVA. Ofertele vor fi transmise pana la data de 15.06.2017 pe fax : 021/414.28.44; mail: achizitii@senat.ro.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la nr. de tel. 021.414.28.43

Cu mulţumiri pentru colaborare,